| BRF Gyllene Tiden Blåsutgatan 17 414 56 Göteborg 2013-03-30 Rev. PA1 |  |
| --- | --- |

Åtgärder mark & fastigheter under 2013-2014

Sammanställningen baseras på uppdateringen av föreningens UH-plan upprättad 2010 av HSB Göteborg Torbjörn Bengtsson. Tidigare UH-plan upprättad av HSB Göteborg Torbjörn Bengtsson 2006-07-06.

*) Prioriteringsordning

| Pos | Ämne | År | Intervall | Kostnad (Uppskatad kostnad) | Åtgärd | Prio.*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mark |  |  |  |  |  |
| 12150 | Asfaltytor, lagning | 2010 | 15 | 25000 | TBD |  |
| 12164 | Linjemarkering, park.platser | 2010 | 8 | 6128 | Våren 2013 | 1 |
| 12346 | Betongplattor, justering 20% | 2011 | 15 | 1550 | TBD |  |
| 12425 | Betongkantstöd, justering 10% | 2011 | 20 | 6638 | TBD |  |
| 13100 | Lekutrustning | 2012 | 20 | 125000 | Åtgärdat 2011 |  |
| 13212 | Formbar Leksand, byte 5-15cm, 8.0m2 | 2011 | 1 | 1260 | Åtgärdat 2011 |  |
| 14313 | Dränledning, plast, 2-5m, 9a-d, 11-15 | 2012 | 50 | 222000 | Avser dränering av helafastigheten Våren 2013 avser 11-15 | 1 |
| 16213 | Avbärarräcken , byte trä | 2011 | 15 | 25625 | TBD |  |
|  | Avlopp - Stammar |  |  |  |  |  |
| 52500 | Avlopp i mark, 9°-d, 11-15, 17-23 | 2010 | 50 | 250000 | TBD |  |
|  | Ventilation |  |  |  |  |  |
| 57022 | Rensning ventkanaler | 2011 | 6 | 51233 | Åtgärdat 2012 |  |
| 57275 | Takfläktar, byte 945mm, 1.5m3/s, 2 st, 11 & 17 | 2012 | 20 | 49010 | Åtgärdat 2012 |  |
| - | Injustering av ventilation, byte fläktar | 2011 | 10 | TBD | Åtgärdat 2012 |  |
|  | Värme |  |  |  |  |  |
| 56383 | Cirkulationspump värme, byte, 1.0kW | 2010 | 25 | 29784 | TBD |  |
| 568R2 | Injust, värme <5.000m2 | 2010 | 20 | 45540 | Åtgärdat 2011 |  |
| 56832 | Termostatventiler, byte komplett ventil | 2012 | 20 | 315000 | TBD |  |
| 56834 | Injustering termostatventiler, radiatorventil | 2012 | 20 | 21875 | Åtgärdat 2011 |  |
|  | Hus 9a-9d |  |  |  |  |  |
| 21300 | Byte av söndersprängt tegel | 2012 | 3 | 6250 | TBD |  |
| 22211 | Stuprör, byte, gavel/lack | 2012 | 25 | 77250 | TBD |  |
| 24118 | Träfönster, tvåglas, målas utsida, 1 st | 2012 | 6 | 804 | Hösten 2013 | 1 |
| 24138 | Träfönster, 2-glas-luft, målas utsida 9 st | 2012 | 6 | 12398 | Hösten 2013 | 1 |
| 24288 | Träfönster 3-glas fasta målas utsida | 2012 | 6 | 3350 | Hösten 2013 | 1 |
| 29100 | Byggnadssällning, byte rännor och rör | 2012 | 25 | 12500 | TBD |  |
| 22221 | Hängrännor, byte gavel/lack | 2012 | 25 | 54206 | TBD |  |
| 27015 | Takdetaljer, målning, liten omfattning, ca 5% | 2012 | 10 | 5800 | Våren 2013 Avser etagebalkong & etagefönster | 1 |
|  | Hus 11-15 |  |  |  |  |  |
| 22211 | Stuprör, byte, gavel/lack | 2012 | 25 | 38625 | TBD |  |
| 24138 | Träfönster, 2-glas-luft, målas utsida | 2012 | 6 | 17908 | Hösten 2013 | 1 |
| 29100 | Byggnadssällning, byte rännor och rör | 2012 | 25 | 12500 | TBD |  |
| 22221 | Hängrännor, byte gavel/lack | 2012 | 25 | 55755 | TBD |  |
| 27015 | Takdetaljer, målning, liten omfattning, ca 5% | 2012 | 10 | 5800 | Våren 2013 Avser etagebalkong & etagefönster | 1 |
|  | Hus 17-23 |  |  |  |  |  |
| 22211 | Stuprör, byte, gavel/lack | 2012 | 25 | 61156 | TBD |  |
| 22691 | Luckor övriga > 1m2, byte plåt | 2010 | 30 | 2288 | TBD |  |
| 24128 | Träfönster 2-glas, 1-luft > 1m2, strykning utsida och botten | 2010 | 6 | 1093 | Hösten 2013 | 1 |
| 24138 | Träfönster 2-glas, 2-luft, strykning utsida och botten | 2010 | 6 | 16530 | Hösten 2013 | 1 |
| 25118 | Dörrar trä, 2ggr strykning in och utsida Nr23 | 2010 | 10 | 953 | Troligtvis ytterdörr Nr 23 Hösten 2013 | 1 |
| 29100 | Byggnadssällning, byte rännor och rör | 2012 | 25 | 12500 | TBD |  |
| 22221 | Hängrännor, byte gavel/lack | 2012 | 25 | 55755 | TBD |  |
| 27015 | Takdetaljer, målning, liten omfattning, ca 5% | 2012 | 10 | 5600 | Våren 2013 Avser etagefönster | 1 |
| Eget | Central sopsortering. Stängning av sopnedkast | 2013 | - | ? | Våren 2013 Placeras på mittengården | 1 |
| Eget | Sanering av krypgrund fastigheten Blåsutgatan 11, västra gaveln | 2013 | - | 15kSEK+ moms | Våren 2013 Beställt, utförs av Antizimex | 1 |
| Eget | Montera skydd över gamla skorstenen | 2013 |  | ? | Våren 2013 | 2 |